#include <DHT.h> // ===== DHT11 ===== #define DHTPIN 2 #define DHTTYPE DHT11 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // ===== HC-SR04 ===== #define TRIG_PIN 3 #define ECHO_PIN 4 // ===== L298N ===== #define ENA 5 #define IN1 6 #define IN2 7 #define ENB 9 #define IN3 10 #define IN4 11 // ===== Bluetooth HC-05 ===== char command; // Khoảng cách vật cản (cm) const int obstacleDistance = 15; void setup() { Serial.begin(9600); dht.begin(); pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT); pinMode(ECHO_PIN, INPUT); pinMode(ENA, OUTPUT); pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2, OUTPUT); pinMode(ENB, OUTPUT); pinMode(IN3, OUTPUT); pinMode(IN4, OUTPUT); stopCar(); Serial.println("Smart Car Started"); } void loop() { // ===== Đọc nhiệt độ ===== float temperature = dht.readTemperature(); // ===== Đọc khoảng cách ===== long duration; float distance; digitalWrite(TRIG_PIN, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TRIG_PIN, LOW); duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH); distance = duration * 0.034 / 2; // ===== Gửi dữ liệu về App ===== Serial.print("Temp:"); Serial.print(temperature); Serial.print(" C"); Serial.print(" | Distance:"); Serial.print(distance); Serial.println(" cm"); // ===== Nhận lệnh Bluetooth ===== if (Serial.available()) { command = Serial.read(); // Kiểm tra vật cản if (distance <= obstacleDistance) { stopCar(); Serial.println("Obstacle Detected!"); } else { switch (command) { case 'F': forward(); break; case 'B': backward(); break; case 'L': left(); break; case 'R': right(); break; case 'S': stopCar(); break; } } } delay(500); } // ======================= // Các hàm điều khiển xe // ======================= void forward() { analogWrite(ENA, 200); analogWrite(ENB, 200); digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW); digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW); } void backward() { analogWrite(ENA, 200); analogWrite(ENB, 200); digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, HIGH); digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, HIGH); } void left() { analogWrite(ENA, 200); analogWrite(ENB, 200); digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, HIGH); digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW); } void right() { analogWrite(ENA, 200); analogWrite(ENB, 200); digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW); digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, HIGH); } void stopCar() { digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, LOW); digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, LOW); }